Notice d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (E.R.P.)

et aux installations ouvertes au public (I.O.P.)

en référence aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH) issus du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007

1- RAPPELS des textes opposables- Réglementation en vigueur

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007

- Arrêté du 1er août 2006, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007

- Arrêté  du 21 mars 2007 (atténuations mineures pour les établissements existants)

- Arrêté du 11 septembre 2007 (composition du dossier accessibilité/ ERP)

- Arrêté du 8 décembre 2014 (dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant)

# Obligations concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l’habitation. L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs  équipements. »

Définition de l’accessibilité :

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. »

Le projet doit prendre en compte tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

- Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage ;

- Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée ;

- Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage ;

- Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminements extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

2 - OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Au stade du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction. Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant la vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'avis obligatoire de la commission d'accessibilité compétente.

Selon l'article R.111-19-29 du CCH, en fin de travaux :

- Dans le cas d'un permis de construire, l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de construction sera confirmé par une attestation de prise en compte des règles d'accessibilité qui sera jointe à la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) telle que définie par les articles R.111-19-27 à R.111-19-28 du code de la construction et de l’habitation.

- Dans le cas d'une autorisation de travaux concernant un ERP du 1er groupe, le maître d'ouvrage doit solliciter le passage de la commission d'accessibilité compétente, un mois avant la date d’ouverture prévue de l’établissement.

3 - OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, dans le cadre d'une construction, d'un aménagement ou d'une modification d'un ERP, l’engagement du maître d’ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier (permis de construire ou autorisation de travaux).

#### Renseignements utiles

Toute précision concernant les éléments à faire figurer dans cette notice peut être demandée auprès du service la direction départementale des territoire (DDT) ou la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) locale chargé du domaine.

4 - COMPOSITION DU DOSSIER

Dans tous les cas, le dossier doit comporter (articles R.111-19-17 et  du R.111-19-18 CCH) :

- un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs, les conditions de raccordement à la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement,

- un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public,

- la présente notice d'accessibilité dûment complétée et signée.

Dans le cadre d'un permis de construire, le dossier tient lieu d’autorisation de travaux mais doit être complété par un dossier spécifique pour la construction,  l’aménagement ou la modification d’un E.R.P.(pièce PC 39)

Dans le cadre de l'autorisation de travaux, le dossier comporte le formulaire de demande d'autorisation de travaux (imprimé Cerfa 13824*02).

Remarque : les plans cotés doivent (art.2 de l'arrêté du 11 septembre 2007) :

- faire figurer les rectangles d'espace d'usage (0,80m x 1,30m) et les aires de rotation (Ø 1,50m), les circuits piétons, pentes des plans inclinés,

- indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis,

- coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires (y compris le détail des aménagements prévus à l’intérieur), etc.

5- DONNEES CONCERNANT L'OPERATION

- Désignation de l'opération

Nom de l'opération : …Mise en accessibilité et création d’un ascenseur à l’école élémentaire Barres

L’école élémentaire Barres est composée de deux bâtiments de 4ème catégorie Barres I et II

Afin d’assurer l’accessibilité à cette école dans les meilleurs conditions il a été programmé les interventions suivantes :

  - Mise en accessibilité  total de l’établissement le plus important à savoir Barres I pour la mise en place d’un ascenseur la desserte des deux niveaux du bâtiment.

  - Mise en accessibilité du RDC de l’établissement Barres II avec possibilités d’assurer toutes les prestations (classe, informatique, BCD …….) au niveau du RDC

# Fonctionnement de l’école élémentaire Barres

L’école élémentaire Barres I   est aménagée dans un bâtiment qui comprend 3 niveaux

Il est composé d’un sous-sol d’un Rez  de chaussée et d’un étage.

Le bâtiment Barres I  est composé de 12 salles de classes.

La  Bureau du directeur, la salle des maîtres sont au rez de chaussée ; la salle informatique est au 1er étage mais elle peut être remplacée par une classe mobile équipée d’ordinateur portable.

La mise en accessibilité de l’école élémentaire Barres I concernera la création d’une gaine d’ascenseur (création EAS), la mise en conformité des deux cages d’escalier.

Les 2 niveaux seront donc accessibles.

L’école élémentaire Barres II est aménagée dans un bâtiment qui comprend 3 niveaux

Il est composé d’un sous-sol  d’un Rez  de chaussée et d’un  étage.

Le bâtiment Barres II est composé de 12 salles de classes.

La  BCD est  au rez de chaussée.

Uniquement le RDC sera accessible aux UFR dans la partie Barres II pour les autres handicaps l’établissement sera accessibles sur ces deux niveaux.

Nature des travaux

Dans le cadre des travaux de mise en conformité en matière d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduites, la ville de Colmar envisage le réaménagement et la mise en accessibilités  du RDC et de l’accès au bâtiment. Les travaux nécessitent entre autre :

- Des travaux d’électricité tels que la modification de l’éclairage existant.

- Création d’une gaine ascenseur

- Mise en conformité de l’escalier intérieur

Adresse des travaux : 16, rue d’Ostheim

Code Postal : 68000	Ville : Colmar

ERP de 4ème catégorie – type R

Maître d'ouvrage :

Mairie de Colmar 1, place de la mairie 68000 Colmar

Maître d'oeuvre :

Thomas DI NISI (Architecte)

## PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

Détails à prendre en compte dans la notice: (art 2-3° de l'arrêté du 11 septembre 2007)

- les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public

- dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et visiophones ;

- portes automatiques, portillons, tourniquets ;

- guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de paiement ;

- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils

- sanitaires isolés, fontaines ;

- appareils distributeurs, notamment de tickets, de billets, de boissons et denrées ;

- dispositifs d’information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation ;

- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, claviers...

- la nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds situés sur les cheminements (les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)

- le traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

- les dispositifs d'éclairage des parties communes,  tout point du cheminement extérieur accessible, postes d'accueil, tout point des circulations intérieures horizontales, tout point de chaque escalier et équipement mobile (niveaux d'éclairement visés et moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires)

# RENSEIGNEMENTS APPLICABLES AU PROJET

Cheminements extérieurs (article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi-tour, de repos, d'usage, ….)

- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…)

- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des escaliers, …)

- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux)

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Stationnement (article 3 de l'arrêté du 1er août 2006, article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Nombre : 2 % du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, …

- Caractéristiques minimales avec signalisation verticale et marquage au sol

- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Accès aux bâtiments (article 4 de l'arrêté du 1er août 2006, article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents ou contraste visuel, …)

- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, …)

- Nature et positionnement des systèmes de communication et des dispositifs de commande (interphone, poignées de portes,…)

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Accueil du public (article 5 de l'arrêté du 1er août 2006, article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable

- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant

- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux)

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Circulations intérieures horizontales (article 6 de l'arrêté du 1er août 2006, article 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Éléments structurants repérables par les déficients visuels

- Caractéristiques minimales (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manoeuvre de portes ,…)

- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux)

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Circulations intérieures verticales (article 7 de l'arrêté du 1er août 2006, article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Escaliers

  - Contraste visuel et/ou  tactile en haut des escaliers, des nez de marche et aux première et dernière contre marches de chaque volée

  - Caractéristiques minimales (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastées, …)

  - Qualité d'éclairage (minimum 150 lux)

Renseigner les points concernés :

Mise en conformité des deux cages d’escalier Barres I et II donnant accès au R+1. 1 – Escaliers - Caractéristiques dimensionnelles, sécurité et atteinte de l’escalier intérieur. - Caractéristiques dimensionnelles de l'escalier intérieur : largeur entres mains courantes ≥ 1,20 m hauteur des marches ≤ 16 cm largeur du giron ≥ 28 cm - Sécurité d’usage en haut de l’escalier revêtement de sol contrasté (tactile et visuel) à 0,50 m de la première marche première et dernière marches avec contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche nez de marche de couleur contrastée, antidérapants et sans débord excessif par rapport à la contremarche dispositif d’éclairage conforme à l’article 14 - Atteinte et usage main courante de chaque côté prolongement horizontale de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière de chaque volée pas d’obstacle au niveau des circulations horizontales continue, rigide et facilement préhensible différenciée de la paroi support par un éclairage particulier ou un contraste visuel

  - Ascenseurs

  - Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible

  - Conforme à la norme NF EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, …)

  - Possibilité d'élévateurs à usage permanent dans les cas suivant :

- l'établissement est situé dans une zone ou un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;

- à l'intérieur d'un établissement situe dans un cadre bâti existant.

Renseigner les points concernés :

Création d’une gaine d’ascenseur extérieur avec sas permettant l’accès au R+1 de Barres I Ascenseur respectant les norme NF EN 81-70 :2003 Les ascenseurs peuvent être utilises par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptes les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après : - un signal sonore prévient du début d'ouverture des portes ; - deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement ; - un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l'illumination des flèches. 3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après : - un indicateur visuel permet de connaitre la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ; - à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipe de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte : - un pictogramme illumine jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; - un pictogramme illumine vert, en complément du signal sonore normalement requis pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ; - une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique. Les ascenseurs sont libres d'accès. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu'un dispositif permettant d'utiliser l'appareil en toute autonomie soit remis à l'élevé concerne. Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d'accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants : - être situe à proximité du portillon ou de la porte d'entrée de l'appareil ; - être facilement repérable ; - être visuellement contraste vis-à-vis de son support ; - être situe au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ; - être situe à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8 de l'arrêté du 1er août 2006, article 8 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire

- Respect de prescriptions particulières pour le repérage et l'utilisation d'arrêt d'urgence

- Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9 de l'arrêté du 1er août 2006, article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle

- Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol des espaces d'accueil, d'attente, de restauration, …)

Renseigner les points concernés :

Sas ascenseur durs pour une circulation aisée pas de gêne visuelle ou sonore dureté suffisante pas de ressaut de plus de 2 cm - Respect des exigences acoustiques (norme NF EN ISO 11 654) ou aire d'absorption équivalente du revêtement ≥ 25 % de la surface du sol

Portes, portiques et SAS (article 10 de l'arrêté du 1er août 2006, article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales (largeur des portes, positionnement des poignées, résistance des ferme-portes, repérage des parties vitrées, espaces de manoeuvre de portes (cf. annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 1er août 2006, article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes (contraste visuel, signalisation,…)

- Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des lavabos ; guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'usage d'un clavier

- Caractéristiques minimales à respecter pour les commandes manuelles, les fonctions de voir, entendre ou parler

- Information sonore doublée par une information visuelle

Renseigner les points concernés :

1 – Repérage - Equipements, mobiliers et dispositifs de commande repérables éclairage particulier contraste visuel ou tactile 2 – Atteinte et usage - Devant chaque équipement, mobilier, dispositif de commande et de service espace d’usage 0,80 m x 1,30 m - Utilisation d’un équipement« debout » comme « assis » - Commande manuelle, dispositifs de sécurité non réservé au personnel et fonction voir, entendre, parler hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

Sanitaires (article 12 de l'arrêté du 1er août 2006, article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Localisation et caractéristiques minimales pour les sanitaires accessibles aux personnes handicapées

- Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manoeuvre de porte avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur (dans ce cas, justifier l’impossibilité)

- Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, …

- Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, …

- Obligation d'un lave-mains à l'intérieur des sanitaires adaptés

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Sorties (article 13 de l'arrêté du 1er août 2006, article 13 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans confusion avec les sorties de secours

Renseigner les points concernés :

Non Modifié

Eclairage (article 14 de l'arrêté du 1er août 2006, article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Qualité de l’éclairage

- Caractéristiques minimales

Renseigner les points concernés :

Existant conservé. Pour les zones aménagées, les luminaires conformes seront disposés - Pas de gêne visuelle - Valeur d’éclairement : 20 lux pour le cheminement extérieur 100 lux pour les circulations intérieures horizontales 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles - Si temporisation extension progressive - Si détection de présence couverture de l’espace concerné chevauchement des zones de détections successives - Pas d’éblouissement ni de reflets (usager et signalétique)

Éléments d'information et de signalisation (annexe 3 à l'arrêté du 1er août 2006, annexe 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales concernant les éléments d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers

Renseigner les points concernés :

Mise en place d’une signalétique de repérage des pièces. Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles par tous les usagers, constituant une chaîne continue d’information tout le long du cheminement Visibilité des supports localisation du support contrastés, sans reflet, contrejour ni éblouissement vision debout comme assis approche à moins de 1 mètre Lisibilité des informations : fortement contrastées hauteur des caractères Compréhension Icônes et pictogrammes normalisés lorsqu’ils existent

## DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES (article R.111-19-18 du CCH)

Établissements recevant du public assis (article 16 de l'arrêté du 1er août 2006, article 16 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales des emplacements (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)

Renseigner les points concernés :

Aménagement des salles de classes en fonction de la demande. Mobilier amovible (table et chaise)

Établissements comportant des locaux d'hébergement (article 17 de l'arrêté du 1er août 2006)

- Caractéristiques minimales des chambres (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)

- Toutes les chambres doivent être adaptées dans le cas d'établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Douches et cabines (article 18 de l'arrêté du 1er août 2006)

- Caractéristiques minimales des cabines et des douches (nombre, caractéristiques dimensionnelles, nature des équipements)

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Caisses de paiement disposées en batterie (article 19 de l'arrêté du 1er août 2006)

- Caractéristiques minimales des caisses de paiement disposées en batterie (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)

- Largeur minimale d'accès aux caisses ;

Renseigner les points concernés :

Sans Objet