Notice d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (E.R.P.)

et aux installations ouvertes au public (I.O.P.)

en référence aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH) issus du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007

1- RAPPELS des textes opposables- Réglementation en vigueur

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007

- Arrêté du 1er août 2006, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007

- Arrêté  du 21 mars 2007 (atténuations mineures pour les établissements existants)

- Arrêté du 11 septembre 2007 (composition du dossier accessibilité/ ERP)

- Arrêté du 8 décembre 2014 (dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant)

# Obligations concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l’habitation. L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs  équipements. »

Définition de l’accessibilité :

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. »

Le projet doit prendre en compte tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

- Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage ;

- Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée ;

- Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage ;

- Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminements extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

2 - OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Au stade du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction. Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant la vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'avis obligatoire de la commission d'accessibilité compétente.

Selon l'article R.111-19-29 du CCH, en fin de travaux :

- Dans le cas d'un permis de construire, l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de construction sera confirmé par une attestation de prise en compte des règles d'accessibilité qui sera jointe à la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) telle que définie par les articles R.111-19-27 à R.111-19-28 du code de la construction et de l’habitation.

- Dans le cas d'une autorisation de travaux concernant un ERP du 1er groupe, le maître d'ouvrage doit solliciter le passage de la commission d'accessibilité compétente, un mois avant la date d’ouverture prévue de l’établissement.

3 - OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, dans le cadre d'une construction, d'un aménagement ou d'une modification d'un ERP, l’engagement du maître d’ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier (permis de construire ou autorisation de travaux).

#### Renseignements utiles

Toute précision concernant les éléments à faire figurer dans cette notice peut être demandée auprès du service la direction départementale des territoire (DDT) ou la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) locale chargé du domaine.

4 - COMPOSITION DU DOSSIER

Dans tous les cas, le dossier doit comporter (articles R.111-19-17 et  du R.111-19-18 CCH) :

- un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs, les conditions de raccordement à la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement,

- un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public,

- la présente notice d'accessibilité dûment complétée et signée.

Dans le cadre d'un permis de construire, le dossier tient lieu d’autorisation de travaux mais doit être complété par un dossier spécifique pour la construction,  l’aménagement ou la modification d’un E.R.P.(pièce PC 39)

Dans le cadre de l'autorisation de travaux, le dossier comporte le formulaire de demande d'autorisation de travaux (imprimé Cerfa 13824*02).

Remarque : les plans cotés doivent (art.2 de l'arrêté du 11 septembre 2007) :

- faire figurer les rectangles d'espace d'usage (0,80m x 1,30m) et les aires de rotation (Ø 1,50m), les circuits piétons, pentes des plans inclinés,

- indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis,

- coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires (y compris le détail des aménagements prévus à l’intérieur), etc.

5- DONNEES CONCERNANT L'OPERATION

- Désignation de l'opération

Nom de l'opération :

Mise en accessibilité du Parking Lacarre

Nature des travaux :

-Création de 2 WC PMR au RDC du Parking

-Pose de dalle podotactile

-Pose de main courante dans les escaliers

-Travaux de signalétique

----> Voir Notice Descriptive et Plans

Adresse des travaux : 5, rue Lacarre

Code Postal : 68000	Ville : Colmar

ERP de type PS 693 véhicules

Maître d'ouvrage :

Mairie de Colmar 1, place de la mairie 68000 Colmar

Maître d'oeuvre :

Service Maintenance

## PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

Détails à prendre en compte dans la notice: (art 2-3° de l'arrêté du 11 septembre 2007)

- les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public

- dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et visiophones ;

- portes automatiques, portillons, tourniquets ;

- guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de paiement ;

- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils

- sanitaires isolés, fontaines ;

- appareils distributeurs, notamment de tickets, de billets, de boissons et denrées ;

- dispositifs d’information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation ;

- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, claviers...

- la nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds situés sur les cheminements (les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)

- le traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

- les dispositifs d'éclairage des parties communes,  tout point du cheminement extérieur accessible, postes d'accueil, tout point des circulations intérieures horizontales, tout point de chaque escalier et équipement mobile (niveaux d'éclairement visés et moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires)

# RENSEIGNEMENTS APPLICABLES AU PROJET

Cheminements extérieurs (article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi-tour, de repos, d'usage, ….)

- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…)

- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des escaliers, …)

- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux)

Renseigner les points concernés :

Conforme

1 / Cheminements extérieurs accessibles Rampes d'accès qui présentent les caractéristiques suivantes : 1 – Repérage et guidage - Signalisation adaptée : revêtement présentant un contraste visuel et tactile 2 – Caractéristiques dimensionnelles - Profil en long pente ≤ 5% palier de repos 1,20 m x 1,40 m en haut et en bas de chaque plan incliné pente ≥ 4% palier de repos tous les 10 m ressauts bords arrondis ou chanfreinés hauteur 2 cm ou 4 cm si pente ≤ 33% distance entre ressauts successifs 2,50 m minimum « pas d’âne » interdit - Profil en travers largeur 1,40 m minimum libre de tout obstacle entre 1,20 m et 1,40 m si rétrécissement ponctuel dévers ≤ 2% - Espace de manoeuvre et d’usage espace de manoeuvre de la porte d’entrée de même largeur que la circulation de part et d’autre : ouverture en poussant : longueur minimale de 1,70 m ouverture en tirant : longueur minimale de 2,20 m 3 – Sécurité d’usage - Sol et revêtement de sol sol non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle à la roue trous et fente ≤ 2 cm cheminement libre de tout obstacle hauteur libre éléments suspendus minimum 2,20 m au-dessus du sol repérage visuel et tactile ou par prolongement au sol, des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm - éclairage conforme à l’article 14 ci-après

Stationnement (article 3 de l'arrêté du 1er août 2006, article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 )

- Nombre : 2 % du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, …

- Caractéristiques minimales avec signalisation verticale et marquage au sol

- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum

Renseigner les points concernés :

Conforme 1° Situation : Les places de stationnement adaptées nouvellement créées sont localisées à proximité d'une entrée, et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 2° Repérage : Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale. 3° nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. 4° Caractéristiques dimensionnelles : Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale des places adaptées nouvellement créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.

Accès aux bâtiments (article 4 de l'arrêté du 1er août 2006, article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents ou contraste visuel, …)

- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, …)

- Nature et positionnement des systèmes de communication et des dispositifs de commande (interphone, poignées de portes,…)

Renseigner les points concernés :

Conforme 1 – Repérage - Entrée répondant aux dispositions suivantes : éléments architecturaux ou matériaux différents ou visuellement contrastés - Dispositif d’accès facilement repérable par contraste visuel ou signalétique et sans zone d’ombre 2 – Atteinte et usage - Système de communication et dispositifs de commande manuelle situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou d’un obstacle au fauteuil situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m - Système d’ouverture des portes utilisable en position « debout » et « assis »

Accueil du public (article 5 de l'arrêté du 1er août 2006, article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable

- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant

- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux)

Renseigner les points concernés :

Conforme

Circulations intérieures horizontales (article 6 de l'arrêté du 1er août 2006, article 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Éléments structurants repérables par les déficients visuels

- Caractéristiques minimales (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes ,…)

- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux)

Renseigner les points concernés :

Conforme - Modification des cloisons intérieures permettant la rotation - Eléments du cheminement repérables - Accès aux locaux publics de manière autonome - Circulation intérieure horizontale identique au cheminement extérieur accessible Espace de manoeuvre et d’usage Espace de manoeuvre des portes de même largeur que la circulation de part et d’autre de chaque porte du cheminement sauf ceux ouvrant uniquement sur portes sanitaires : ouverture en poussant : longueur minimale de 1,70 m ouverture en tirant : longueur minimale de 2,20 m - Espace d’usage devant chaque équipement ou aménagement : 0,80 m x 1,30 m à l’aplomb de l’équipement

Circulations intérieures verticales (article 7 de l'arrêté du 1er août 2006, article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Escaliers

  - Contraste visuel et/ou  tactile en haut des escaliers, des nez de marche et aux première et dernière contre marches de chaque volée

  - Caractéristiques minimales (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastées, …)

  - Qualité d'éclairage (minimum 150 lux)

Renseigner les points concernés :

Mise en place de main courante Mise en place de dalle podotactile

  - Ascenseurs

  - Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible

  - Conforme à la norme NF EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, …)

  - Possibilité d'élévateurs à usage permanent dans les cas suivant :

- l'établissement est situé dans une zone ou un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;

- à l'intérieur d'un établissement situe dans un cadre bâti existant.

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8 de l'arrêté du 1er août 2006, article 8 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire

- Respect de prescriptions particulières pour le repérage et l'utilisation d'arrêt d'urgence

- Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9 de l'arrêté du 1er août 2006, article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle

- Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol des espaces d'accueil, d'attente, de restauration, …)

Renseigner les points concernés :

Matériaux conformes : durs pour une circulation aisée pas de gêne visuelle ou sonore dureté suffisante pas de ressaut de plus de 2 cm - Respect des exigences acoustiques (norme NF EN ISO 11 654) ou aire d'absorption équivalente du revêtement ≥ 25 % de la surface du sol

Portes, portiques et SAS (article 10 de l'arrêté du 1er août 2006, article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales (largeur des portes, positionnement des poignées, résistance des ferme-portes, repérage des parties vitrées, espaces de manœuvre de portes (cf. annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

Renseigner les points concernés :

Création de portes avec vantail de 93cm pour accès aux WC PMR 1 – dimensions - Portes à 1 vantail : largeur minimale du vantail = 0,90 m - Portes principales des locaux moins de 100 personnes : largeur minimale du vantail = 0,90 m - Espace de manoeuvre de porte devant chaque porte 2 – Atteinte et usage - Poignées de porte : facilement préhensibles et manoeuvrables extrémité située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de la parois ou d’un obstacle au fauteuil effort pour ouvrir la porte inférieur ou égal à 50N 3 – Sécurité d’usage - Repérage des parties vitrées importantes par éléments visuels contrastés

Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 1er août 2006, article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes (contraste visuel, signalisation,…)

- Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des lavabos ; guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'usage d'un clavier

- Caractéristiques minimales à respecter pour les commandes manuelles, les fonctions de voir, entendre ou parler

- Information sonore doublée par une information visuelle

Renseigner les points concernés :

NON MODIFIE PAR LE PROJET

Sanitaires (article 12 de l'arrêté du 1er août 2006, article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Localisation et caractéristiques minimales pour les sanitaires accessibles aux personnes handicapées

- Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manoeuvre de porte avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur (dans ce cas, justifier l’impossibilité)

- Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, …

- Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, …

- Obligation d'un lave-mains à l'intérieur des sanitaires adaptés

Renseigner les points concernés :

Création d’un sanitaire PMR homme et d’un sanitaire PMR femme - Pour les sanitaires de l'établissement : WC accessible y compris divers aménagements (miroir, distributeur de savon, sèche-mains…) 1 – Dimension espace d’usage (0,80 m x 1,30 m hors débattement des portes) latéralement à la cuvette espace de manœuvre avec possibilité de demi tour (Ø 1,50 m) en intérieur du cabinet. 2 – Atteinte et usage dispositif permettant de refermer la porte derrière soi lave-mains accessible avec plan > H = 0,85 m hauteur cuvette entre 0,45 m et 0,50 m abattant inclus - Accessoires divers : porte-savon, séchoirs … à H = 1,30 m - Mise en place de barres de tirage sur porte d’accès au WC PMR

Sorties (article 13 de l'arrêté du 1er août 2006, article 13 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans confusion avec les sorties de secours

Renseigner les points concernés :

Non modifié par le projet

Eclairage (article 14 de l'arrêté du 1er août 2006, article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Qualité de l’éclairage

- Caractéristiques minimales

Renseigner les points concernés :

- Pas de gêne visuelle - Valeur d’éclairement : 20 lux pour le cheminement extérieur 100 lux pour les circulations intérieures horizontales 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles - Si temporisation extension progressive - Si détection de présence couverture de l’espace concerné chevauchement des zones de détections successives - Pas d’éblouissement ni de reflets (usager et signalétique)

Éléments d'information et de signalisation (annexe 3 à l'arrêté du 1er août 2006, annexe 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales concernant les éléments d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers

Renseigner les points concernés :

MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE RESPECTANT : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles par tous les usagers, constituant une chaîne continue d’information tout le long du cheminement Visibilité des supports localisation du support contrastés, sans reflet, contre-jour ni éblouissement vision debout comme assis approche à moins de 1 mètre Lisibilité des informations : fortement contrastées hauteur des caractères Compréhension Icônes et pictogrammes normalisés lorsqu’ils existent

## DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES (article R.111-19-18 du CCH)

Établissements recevant du public assis (article 16 de l'arrêté du 1er août 2006, article 16 de l'arrêté du 8 décembre 2014)

- Caractéristiques minimales des emplacements (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Établissements comportant des locaux d'hébergement (article 17 de l'arrêté du 1er août 2006)

- Caractéristiques minimales des chambres (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)

- Toutes les chambres doivent être adaptées dans le cas d'établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées

Renseigner les points concernés :

Sans Objet

Douches et cabines (article 18 de l'arrêté du 1er août 2006)

- Caractéristiques minimales des cabines et des douches (nombre, caractéristiques dimensionnelles, nature des équipements)

Renseigner les points concernés :

. Sans Objet

## DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION, ne concerne uniquement que les dossiers relatif à la création d’un ERP dans un bâtiment existant par changement de destination ou des travaux sur un ERP existant

Mise en garde : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées.

Règles à déroger (préciser notamment l’article de l’arrêté du 1er août 2006 concerné)

détailler le ou les points concernés :

Aucune dérogation

Éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations (préciser notamment l’endroit concerné du projet)

détailler le ou les points concernés :

Aucune dérogation

Justifications de chaque demande (les justificatifs sont à joindre à la notice : avis ABF, tableau des avantages et inconvénients, extrait du PLU, contraintes techniques, ...)

détailler le ou les points concernés :

Aucune dérogation

Si mission de service public, mesures de substitution proposées (dans le cas d’un élévateur, préciser la norme NF applicable et l’engagement de contrat d’entretien)

détailler le ou les points concernés :

Aucune dérogation

### Date et signature du demandeur