VILLE DE COLMAR

CREATION D’UNE MEDIATHEQUE DANS LES

BATIMENTS DE L’ANCIEN HOPITAL

Place du 02 Février à Colmar   PC2 (modifié le 11-10-2010)

NOTICE D’ACCESSIBILITE ERP

Engagement du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

Conformément à l’article 421-5-2 du Code de l’Urbanisme, je m’engage à faire respecter les règles applicables en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite concernant le chantier ci-dessus mentionné.

Colmar, le 12 Octobre 2010

Le Maître de l’Ouvrage	Le Maître d’Oeuvre

Ville de Colmar	Ville de Colmar

Pour le Maire

L’Adjoint Délégué,

Direction de l’Architecture

Daniel MEYER	A.STEIDL, Directeur

Le programme prévoit la répartition des espaces de la manière suivante :

- Entrée principale au centre du bâtiment par une circulation verticale nouvelle sous forme d’une tour à construire côté Est et contenant escalier, ascenseur et sanitaires et par les entrées centrales existantes. L’accès nouveau créé côté Est au niveau du sous-sol donne directement sur l’extérieur de plain pied.

- Au rez-de-chaussée, locaux d’accueil, exposition, salle d’actualité, cafétéria, auditorium existant partiellement conservé, loge du concierge, bureaux et divers locaux de travail – tous ces locaux sont au même niveau et desservis par 3 ascenseurs

- Au niveau 1, section jeunesse avec 2 salles de consultation et de prêt, heure du conte, petit auditorium et divers locaux de travail - tous ces locaux sont au même niveau et desservis par 3 ascenseurs

- Au niveau 2, section adultes et adolescents avec pôle lecture et pôle Musique et Arts, petit auditorium, salle de travail de groupe et divers locaux de travail - tous ces locaux sont au même niveau et desservis par 3 ascenseurs

- Dans les combles, bureau de l’administration et de la direction, salles de réunion et locaux de travail - tous ces locaux sont au même niveau et desservis par 3 ascenseurs

- Au sous-sol, locaux techniques et de stockage sur un seul niveau desservi par 2 ascenseurs

Les surfaces existantes du bâtiment à réaménager sont de 5645 m² habitables et 7957 m² hors œuvre nette selon le détail suivant :

|  | Surface habitable | Surface hors œuvre nette |
| --- | --- | --- |
| Sous-sol | 848 | 1 383 |
| Rez-de-chaussée | 1 319 | 1 805 |
| Niveau 1 | 1 284 | 1 801 |
| Niveau 2 | 1 342 | 1 798 |
| Niveau 3 | 852 | 1 170 |
| Total | 5 645 | 7 957 |

Les surfaces nouvelles de la tour sont de 125 m² par niveau courant soit 472 m² habitables total.

Cheminements extérieurs

Cheminements depuis la rue du Chasseur, la rue de la Montagne Verte, la place du 02 Février et le parc de stationnement actuellement existant, d’une largeur de 3 m et 4 m en enrobé, dalles ou stabilisé, revêtements de sol non meubles, non glissants, non réfléchissants libres de tout obstacle et sans obstacle à la roue, avec devers < à 2 %, avec rampes inférieures à 5 % pour les accès côté place du 02 Février, rampes inférieures à 5 % pour les accès côté parc de stationnement de la Montagne Verte.

Pour les malvoyants, les deux bordures latérales des voies d’accès piétons permettent de se localiser sur le cheminement et de rejoindre le bâtiment en sécurité. Le revêtement est en contraste visuel et tactile (stabilisé beige clair ou dalles gris clair) par rapport à l’environnement (enrobé ou espaces verts).

La médiathèque est visible sans signalétique depuis le parc de stationnement ainsi que depuis les rues avoisinantes.

Une signalétique directionnelle spécifique sera néanmoins posée par le service voirie de la Ville.

Stationnement automobile

8 places PMR largeur 3,3 m à proximité immédiate des départs des chemins d’accès des équipements à desservir (gymnase et médiathèque) dans un parc de stationnement de 400 places existantes, soit 2 % du total. Repérage par marquage au sol + signalisation verticale prévue par le service Voirie de la Ville.

Accès

Portes d’entrée aisément repérables au centre des façades avec encadrements et poignées contrastées aidant à repérer les vitrages.

Portes neuves à 2 battants de 0,90, avec seuil < 2 cm sans sas d’entrée, avec contrôle d’accès et système de communication situé à plus de 0,40 m de tout obstacle et à une hauteur de 1,25 m du sol.

3 portes existantes pour les accès accessoires et pour les sorties de secours côté ouest, classées à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, à 2 battants de 0,80 avec seuil < 2 cm sans sas d’entrée avec contrôle d’accès et système de communication situé à plus de 0,40 m de tout obstacle et à une hauteur de 1,25 m du sol.

Accueil

Le hall d’entrée Est ne comporte ni comptoir ni guichet

Le hall d’entrée central du rez-de-chaussée comporte un comptoir haut et un élément central bas à 0,80 m de haut sur une largeur de 0,80 et présentant un vide inférieur de 0,30 côté public.

Les postes de travail d’accueil et de surveillance de la section des petits et de la section des grands au niveau 1 sont du modèle bas de 0,80 de haut avec vide inférieur de 0,30 côté public.

Les postes de travail d’accueil et de surveillance de la section des adultes au niveau 2 comportent un comptoir haut et un élément central à 0,80 de haut sur une largeur de 0,80 et présentent un vide inférieur de 0,30 côté public.

L’ensemble des comptoirs d’accueil et de surveillance permet l’accueil du public à mobilité réduite. Les accueils ne sont pas sonorisés. Il n’y a pas d’hygiaphone.

Circulations intérieures horizontales

Les couloirs et dégagements ont tous une largeur minimale de 1,40 m. La largeur courante des couloirs est de 1,90 m et la largeur de passage de toutes les portes est de 0,83.

Le repérage se fait par les murs latéraux.

La couleur du sol des circulations est contrastée avec celle des autres locaux.

Il n’y pas de ressauts.

Au rez-de-chaussée aile Nord et aile Sud existent des niveaux décalés de 0,67 m. Ces dénivelés sont franchis à l’aide des 2 ascenseurs à grande capacité de ces ailes.

Circulations intérieures verticales

Le bâtiment comporte 3 ascenseurs de grande capacité (21 personnes) avec cabine de 2,10 x 1,60, portes vitrées à ouverture centrale de 0,80 m de passage libre et commandes conformes à la norme EN 81-70 qui desservent l’ensemble des niveaux.

Chaque ascenseur est protégé par un sas ventilé avec parois coupe-feu et portes pare-flamme

La manœuvre des ascenseurs est protégée par un groupe électrogène.

Le bâtiment comporte 3 escaliers de grande largeur de 1,50 m et 1,80 m desservant l’ensemble des niveaux.

La hauteur de toutes les marches est inférieure à 16 cm et les girons sont tous supérieurs à 28 cm. Tous les escaliers sont munis de contremarches. En haut de chaque volée, une bande d’éveil sous forme de picots blancs est placée à 0,50 m de chaque première marche. Tous les nez de marche sont antidérapants et contrastés en blanc.

Des mains courantes sont disposées de chaque côté à une hauteur de 0,90 m des nez de marche et prolongés horizontalement de 30 cm sur les murs de chaque palier.

Revêtement des parois des parties communes

Le sol des parties communes comporte un revêtement de sol plastique sur sous-couche mousse insonorisant, antidérapant, de couleur contrastée avec celle des locaux desservis. Les tapis de propreté situés aux entrées ne comportent pas de ressauts de plus de 2 cm et présentent la dureté nécessaire à la progression aisée d’un fauteuil roulant.

Les plafonds des parties communes sont des dalles présentant une forte capacité d’absorption acoustique sur au moins 25 % des surfaces.

Portes et sas

Les portes ont toutes une largeur de 0,90 avec une largeur utile de passage de 0,83

Les portes avec ferme-porte dans les circulations, les sas, les locaux à risque et les WC présentent un effort nécessaire pour ouvrir la porte inférieure à 50 N.

Les parties vitrées des portes sont repérées par des films de couleur contrastés.

Les poignées sont préhensibles et manoeuvrables assis comme debout et à plus de 0,40 m d’un angle.

Les portes de sortie de secours n’ont pas de poignées mais des barres antipanique.

Les portiques antivol ont une largeur minimale de 0,80 m.

Devant chaque porte des sas en position ouverte, il existe un espace de 1,40 m libre.

Equipements mobiliers et dispositifs de commande

Les commandes d’éclairage se font par détecteur de présence ou par dispositif situé entre 0,9 et 1,3 m de hauteur ou par le personnel spécialisé.

Les commandes de ventilation et de chauffage se font par informatique ou par le personnel spécialisé.

Les équipements informatiques pour la consultation des catalogues, le prêt des objets, la consultation sont accessibles à tous sur des tables de 0,80 m de hauteur avec un vide inférieur de 0,30 et une largeur mini de 0,70.

Les rayonnages et les bacs sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans la partie de leur hauteur inférieure à 1,30 m. Le personnel présent dans chaque salle portera assistance pour les documents situés au-dessus de cette hauteur.

Le repérage des équipements et mobilier se fera par contraste visuel.

Les éléments de signalisation et d’information sont disposés de manière à pouvoir être vus par une personne assise.

Sanitaires

Tous les blocs sanitaires, ceux pour le public et ceux réservés au personnel, tant côté hommes que côté femmes comportent 1 sanitaire adapté avec espace libre réglementaire de 1,50 m de diamètre, distance axe cuvette mur 0,40, hauteur cuvette comprise entre 0,46 et 0,50, barre d’appui latérale à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80, lave-mains intérieur hauteur libre mini sous lavabo 0,70, hauteur maxi lavabo 0,85, accessoires hauteur inférieure à 1,30, hauteur du bas du miroir 0,95.

Douche

Au niveau 3, le bloc sanitaire des femmes de service comporte une douche adaptée avec espace libre réglementaire de 1,50 m de diamètre, cheminement praticable sans seuil jusqu’à la cabine, siphon de sol sans seuil, dévers maximum 2 %, sol antidérapant, équipement fixe permettant de s’asseoir avec hauteur d’assise entre 0,45 et 0,50 m, barre d’appui avec partie horizontale entre 0,70 et 0,80 m, commande de douche par bouton temporisé type presto.

Accueil du public assis

Dans l’auditorium de 154 places du rez-de-chaussée, 8 emplacements adaptés sont prévus et matérialisés.

Dans la salle de projections pour 15 personnes du niveau 1 où il y a des bancs, 1 emplacement adapté est prévu et matérialisé.

Dans la salle heure du conte pour 60 personnes au niveau 1 où il n’y a pas de sièges matérialisés mais des coussins posés sur le sol, les emplacements adaptés peuvent se situer à n’importe quel endroit du niveau le plus bas.

Dans le petit auditorium pour 30 personnes du niveau 2, les 2 emplacements sont prévus et matérialisés.

Qualités générales du bâtiment

Toutes les sorties sont facilement repérables, atteignables et utilisables en tous points par tout public.

Des lampes flash, indépendantes des blocs de sortie de secours, signalent les sorties de secours

Des boucles magnétiques permettent la diffusion du son dans l’auditorium du rez-de-chaussée, la salle de projection du niveau 1, la salle heure du conte, le petit auditorium du niveau 2.

Il n’y a pas de gêne visuelle par l’éclairage naturel de par l’orientation du bâtiment et par l’éclairage artificiel de par la disposition des luminaires.

L’éclairage artificiel est de 200 lux à 1 m du sol dans toutes les salles et au droit des postes d’accueil

L’éclairage artificiel est de 100 lux mini dans les circulations, 200 lux mini dans tous les autres locaux, 20 lux mini pour les cheminements extérieurs.

Tous les sols sont en PVC ou en plancher flottant avec un affaiblissement acoustique de 19 dB. Tous les plafonds sont acoustiquement absorbants.

L’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées sera établie par le Bureau VERITAS de COLMAR.